УДК 004.932:004.62

Нгуен Минь Хоанг, А.А. Жихарева

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

191186, Санкт-Петербург, Большая Морская, 18

МЕТОД СЖАТИЯ ОБЛАКОВ ТОЧЕК В ФОРМАТЕ .PTS С УСТРОЙСТВ LIDAR IPHONE С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЛЬТА-КОДИРОВАНИЯ С КВАНТОВАНИЕМ

@ Нгуен Минь Хоанг, А.А. Жихарева 2026

Аннотация. В работе обсуждается проблема большого размера файлов облаков точек формата .PTS, полученных с помощью лидарных устройств iPhone. Предложен метод сжатия данных этих данных, на основе комбинации управляемого квантования, дельта-кодирования и энтропийного кодирования, а также формат .PTC с целью хранения преобразованных данных и передачи их по каналам связи. Проведен сравнительный анализ полученных результатов с точки зрения совокупности факторов – коэффициента сжатия данных, среднеквадратичной ошибки и скорости кодирования.

Ключевые слова: облако точек, LiDAR iPhone, формат .PTS, дельта-кодирование, квантование, сжатие 3D-данных.

Nguyen Minh Hoang, А.А. Zhihareva

Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

191186, St. Petersburg, Bolshaya Morskaya, 18

METHOD FOR COMPRESSING .PTS FORMAT POINT CLOUD DATA FROM IPHONE LIDAR DEVICES USING DELTA ENCODING WITH QUANTIZATION

Abstract. This paper proposes a method for compressing point cloud data in .PTS format acquired by iPhone lidar devices using a combination of controlled quantization and delta encoding followed by entropy coding. This method addresses the large file sizes inherent in the ASCII .PTS format while maintaining data quality consistent with the accuracy of the iPhone lidar sensor. Experimental results demonstrate an average compression ratio of 9.62:1 with a root-mean-square error of 0.50 mm, making it suitable for practical applications in architecture, construction, and cultural heritage conservation.

Keywords: Point cloud, iPhone LiDAR, .PTS format, delta encoding, quantization, 3D data compression.

Введение

Технология LiDAR (Light Detection and Ranging), представляющая собой метод измерения расстояний путем излучения лазерных импульсов и регистрации времени их возврата после отражения от объекта, находит широкое применение во многих сферах [вставить ссылки]. Развитие этой технологии и широкое распространение встроенных датчиков на мобильных устройствах (iPhone, iPad) сделало сбор трехмерных данных общедоступным, породив огромные массивы детализированных облаков точек, в том числе от непрофессиональных пользователей. Для хранения этих данных на текущий момент времени существуют различные форматы. Надежными промышленными стандартами являются LAS/LAZ и MPEG G-PCC [5] – форматы, разработанные специально для профессионального LiDAR и требующие специализированных библиотек для работы с данными. Они обеспечивают высокую эффективность, но не адаптированы под специфику мобильных датчиков iPhone и сложны для интеграции в массовые приложения [вставить ссылки].

Наиболее распространенным форматом для обмена данными с любительских LiDAR-устройств, в том числе iPhone, является текстовый формат .PTS (Point Cloud Data). Он не имеет стандартизованной структуры и содержит меньше метаданных по сравнению с LAS/LAZ, однако его универсальность обеспечивает совместимость практически со всеми программными платформами [вставить ссылки]. Однако именно эта простота порождает проблему неэффективности формата: ASCII-кодирование приводит к огромным размерам файлов, что существенно затрудняет обработку, хранение и передачу данных. С целью уменьшения размера .PTS-файлы конвертируют в LAZ, полигональные сетки (FBX, OBJ с текстурами) или прибегают к ZIP-архивации. Однако эти подходы либо вносят значительные потери данных (что приводит к критичным искажениям 3D-изображений), либо дают низкую степень сжатия при медленной скорости обработки [5, 6, 7]. Это создает узкое место в конвейере 3D-оцифровки, нивелируя потенциал доступной сенсорной технологии.

Настоящая работа предлагает метод сжатия облаков точек на основе управляемого квантования, дельта-кодирования и энтропийного кодирования, сохраняющий качество, достаточное для дальнейшего профессионального применения, простой в реализации и пригодный для массовых данных, а также компактный бинарный формат .PTC (Point Cloud Compressed) для хранения сжатых данных.

Структура данных формата .PTS

Файл формата .PTS имеет простую ASCII-структуру: первая строка содержит информацию об общем числе точек, все последующие строки представляют собой детальную информацию о каждой точке в отдельности – координаты точки в трехмерном пространстве, интенсивность и цвет точки в формате RGB, элементы строки отделяются друг от друга пробелом.

Таким образом, общий размер файла прямо пропорционален числу точек N. Каждая точка кодируется строкой из шести чисел (x y z R G B), разделённых пробелами. С учётом типичной длины записи чисел с плавающей запятой (8–12 символов) и целых чисел (1–3 символа), одна строка занимает от 30 до 50 байт, что даёт оценку размера файла 30N – 50N байт.

Как видно из Таблицы 2, количество точек в файле .PTS варьируется от 228 000 (скульптура) до 470 000 (офисное помещение площадью 20 м²) в зависимости от размера и сложности сцены. В среднем, для типичных архитектурных объектов, используемых в данном исследовании, файл .PTS содержит от 250 000 до 450 000 точек. Для иллюстрации, сканирование помещения площадью около 42.5 м² (например, комнаты размером 6.5 × 6.5 метра) может генерировать до 1 миллиона точек, что приводит к созданию файла .PTS объемом более 40 Мбайт.

Для иллюстрации, сканирование объекта площадью около 42.5 м², например, комнаты размером 6.5 x 6.5 метра, может генерировать до 1 миллиона точек при данном методе съема, что приводит к созданию файла .PTS размером более 40 Мбайт.

Очевидно, что данным такой структуры характерна избыточность: она порождается как вследствие текстового представления чисел, так и вследствие пространственной корреляции соседних точек.

Общая схема оптимизации данных облаков точек

Мы предлагаем преобразование исходных данных облака точек с последующей записью всей информации, необходимой для обратного преобразования, в бинарный файл .PTC (его структура будет описана ниже).

Идея преобразования данных заключается в последовательном выполнении трех ключевых этапов. На первом этапе, после извлечения синтаксическим анализатором (Parser) из .PTS-файла информации о точках, координаты точек подвергаются управляемому квантованию (Controlled Quantization) – числа с плавающей запятой преобразуются в целые числа. На втором этапе к квантованным координатам применяется дельта-кодирование (Delta Encoding). На третьем (Entropy Coding) – к полученной последовательности применяется алгоритм Хаффмана. Схема преобразования представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема универсальной оптимизации данных облаков точек .PTS-формата

К цветовым компонентам R, G, B никаких преобразований не применяется, они сохраняются в исходном 8-битном представлении. Это позволяет обеспечить максимально быстрый доступ к атрибутам цвета без дополнительных вычислительных затрат на декодирование. Кроме того, поскольку указание значения интенсивности в структуре формата .PTS является опциональным, в рамках данной работы будем считать информацию об интенсивности отсутствующей.

Управляемое квантование (Controlled Quantization)

Для заданного облака точек

P=P1,P2,…,PN, где Pi=xi,yi,zi∈ R3

определим опорную точку (или смещение по каждой координате) как

O=Ox,Oy,Oz=minx,miny,min⁡z.

Координаты исходного облака точек представляют собой числа с плавающей запятой. Для перехода к целочисленным значениям выполним для всех точек исходного облака квантование с масштабным коэффициентом s и последующим округлением до ближайшего целого следующим образом:

Qi=xi−Ox∙1s+0.5,yi−Oy∙1s+0.5,zi−Oz∙1s+0.5, i=1,…,N,

где под [] понимается арифметическое округление.

Ошибка такого преобразования не превосходит величины, прямо пропорциональной масштабному коэффициенту s:

ϵi=‖Pi−(Qi∙s+O)‖≤32s.

Наибольшая ошибка возникает, когда точка находится точно в центре кубической ячейки квантования, и вектор ошибки имеет составляющую s/2 по каждой оси [9].

Выбор величины масштабного коэффициента s обусловлен характером решаемой задачи и ожидаемой точностью преобразования и составляет от 0.0001 до 0.1. В таблице 1 приведены величины оценки погрешности и ожидаемой среднеквадратичной ошибки в зависимости от значения масштабного коэффициента, а также перечислены некоторые задачи, для которых применимы соответствующие значения масштабного коэффициента.

Таблица 1. Взаимосвязь между масштабным коэффициентом и точностью

| Масштабный коэффициент s | Оценка погрешности преобразования, мм | Ожидаемая среднеквадратичная ошибка, мм | Область применения масштабного коэффициента |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 86.6 | 50.2 | предварительное обследование крупномасштабных моделей |
| 0.01 | 8.66 | 5.02 | обследование архитектурных и топографических моделей |
| 0.001 | 0.866 | 0.50 | обследование деталей поверхности стены |
| 0.0001 | 0.0866 | 0.05 | обследование предметов сложных форм (скульптура, предметы антиквариата) |

Масштабный коэффициент позволяет регулировать баланс между точностью и степенью сжатия, позволяя тем самым адаптировать метод под требования конкретного приложения.

Дельта-кодирование (Delta Encoding)

Процедура дельта-кодирования заключается в представлении данных в виде разницы между соседними элементами и применяется к полученному на предыдущем этапе целочисленному набору данных, а именно

Δ1=Q1

Δi=Qi−Qi−1, i=2,…,N.

Заметим, что благодаря пространственной непрерывности облака точек, большинство значений Δi,i=1,…,N близки к нулю, что существенно снижает энтропию данных и делает их чрезвычайно удобными для последующего энтропийного кодирования [10].

Структура данных формата .PTC (Point Cloud Compressed)

Предлагаемый формат .PTC (Point Cloud Compressed), обладает двухкомпонентной структурой: расширяемый заголовок в кодировке ASCII и бинарная секция, объединяющая упакованные дельта-коды координат, таблицу Хаффмана, блок несжатых RGB-компонент и контрольную сумму. Такая организация делает его одновременно удобным для отладки и эффективным для хранения.

Секция заголовка (Header) хранится в кодировке ASCII и организована в формате «ключ-значение» для удобства парсинга. Заголовок начинается с сигнатуры PTC_FORMAT_V1, идентифицирующей версию формата, и ограничен маркерами HEADER_START и HEADER_END. Внутри заголовка содержатся все параметры, необходимые для декодирования, а именно:

- общее число точек в облаке (num_points);

- флаг наличия цветовой информации (has_color);

- значение масштабного коэффициента, используемого при квантовании (scale_factor);

- координаты опорной точки, записанные через пробел (offset);

- тип данных целочисленных координат (point_type);

- цветовое пространство (color_space);

- метод сжатия (compression_method);

- контрольная сумма для проверки целостности заголовка (checksum).

Поля color_space и compression_method введены для обеспечения совместимости «снизу вверх»: при расширении метода (при добавлении иного цветового пространства или способа кодирования) декодеры смогут корректно интерпретировать данные.

Такая структура заголовка делает файл формата .PTC самодостаточным. Пример заголовка ptc-файла приведен на рисунке 2 а).

| PTC_FORMAT_V1 HEADER_START num_points: 1000000 // uint32 has_color: TRUE scale_factor: 0.0010000000 offset: 123.456000 456.789000 78.901000 point_type: int32 color_space: RGB compression_method: DELTA_HUFFMAN checksum: A1B2C3D4 HEADER_END |  | BINARY_DATA_START N // uint32 Huffman_table Δ_points // Huffman delta code bitstream colors // uint8 checksum // MD5 checksum BINARY_DATA_END |
| --- | --- | --- |
| а) |  | б) |

Рисунок 2. Структура файла PTC-формата
а) секция заголовка (Header); б) секция бинарных данных (Binary Data Section)

Секция бинарных данных (Binary Data Section) следует сразу за маркером HEADER_END и содержит упакованные данные в бинарном виде. Эта секция ограничена маркерами BINARY_DATA_START и BINARY_DATA_END и имеет следующую структуру:

- первые 4 байта секции хранят общее количество точек N в виде беззнакового 32-битного целого числа (uint32). Эта информация дублирует информацию из заголовка и служит для контроля целостности при чтении данных.

- информация о геометрии: таблица кодов Хаффмана (Huffman_table), построенная для данного конкретного облака точек, и последовательность упакованных с помощью алгоритма Хаффмана дельта-значений координат точек (Δ_points). Так как коды имеют переменную длину, эта часть представляет собой непрерывный битовый поток.

- информация о цвете: для каждой из N точек последовательно хранятся три байта без знака (uint8), соответствующие компонентам R, G, B (colors).

- контрольная сумма: 16-байтовая контрольная сумма (например, MD5), вычисленная по содержимому бинарной секции (checksum). Контрольная сумма позволяет обнаружить повреждения данных при хранении или передаче.

Заметим, что, как показала экспериментальная проверка (см. Таблицу 6), сжатие RGB-компонент алгоритмом Хаффмана дает дополнительное уменьшение размера файла в среднем на 5% (коэффициент сжатия увеличивается с 9.62:1 до 10.13:1). Однако при этом скорость распаковки снижается более чем в 2.5 раза: с 62 000 точек/с до 22 000 точек/с, а время распаковки возрастает с 5.1 с до 14.7 с для типичного облака из 300 000 точек. В связи с этим, исходя из требования максимальной скорости доступа к цветовым атрибутам в реальных приложениях, в предлагаемом формате .PTC RGB-компоненты сохраняются в несжатом виде.

Методология оценки

Для оценки результата применения описанного метода сжатия и последующего восстановления данных использовались следующие критерии [4]:

- степень сжатия CR=Sizefile.ptsSizefile.ptc

- средняя абсолютная ошибка (MAE, Mean Absolute Error) и среднеквадратическая ошибка (RMSE, Root Mean Square Error)

MAE=1Ni=1N|Pi−Pi'|, RMSE=1Ni=1N|Pi−Pi'|2,

где Pi' – координаты точки после восстановления данных (распаковки).

- Скорость обработки: время сжатия и время распаковки данных.

Экспериментальные результаты и анализ

В качестве тестового набора для экспериментальной оценки описанного метода преобразования данных были использованы четыре набора данных облаков точек, полученных авторами с помощью LiDAR-сканера, интегрированного в устройство iPad Pro 3-го поколения (iPadOS 17.6.1).

Сканирование проводилось в реальных условиях с целью охвата различных типов сцен и объектов, характерных для типовых задач архитектурного сканирования, сохранения культурного наследия и интерьерного моделирования. Сформированы следующие четыре репрезентативных набора облаков точек, отражающие различные типы объектов и сцен:

- RoomScan – сканирование офисного помещения размером 4 м × 5 м, включающее стены, потолок, оконные и дверные проемы. Данный набор отражает типичную архитектурную сцену закрытого пространства.

- Facade – фрагмент фасада здания, полученный при сканировании с расстояния 2-4 м. Этот набор характеризуется наличием протяженных плоских поверхностей с регулярными архитектурными элементами.

- Sculpture – сканирование малой скульптурной формы со сложной криволинейной геометрией. Данные представляют собой объект культурного наследия с высокими требованиями к детализации.

- Furniture – набор, полученный при сканировании офисной мебели (стол, стул, шкаф), демонстрирующий сочетание плоских и криволинейных поверхностей в замкнутом пространстве.

Все наборы данных были экспортированы непосредственно с устройства в текстовый формат .PTS и сохранены без дополнительной предварительной обработки. Краткая характеристика каждого набора представлена в таблице 2.

Таблица 2. Тестовый набор данных

| Набор данных | Число точек в облаке данных | Размер .PTS-файла, Мб | Описание набора данных |
| --- | --- | --- | --- |
| RoomScan | 470 212 | 18.9 | Офисное помещение |
| Facade | 281 424 | 12.2 | Фасад здания |
| Sculpture | 228 207 | 8.8 | Скульптура |
| Furniture | 302 414 | 12.1 | Офисная мебель |

Реализация описанного метода преобразования облака точек осуществлена в интегрированной среде научных и технических расчетов MATLAB R2015b, которая имеет обширный инструментарий и обладает открытой архитектурой. Все вычисления и апробация реализации алгоритмов проведены на персональном компьютере с процессором Intel Core i7-9750H (2.60 ГГц) и 8 ГБ оперативной памяти.

Результаты обсуждаемого метода приведены в таблицах 3–5, последняя строка каждой таблицы содержит усредненные показатели. Таблица 3 содержит информацию о коэффициенте сжатия файлов после применения к ним предлагаемого алгоритма. Таблица 4 – информацию о наблюдаемой величине ошибок – средней абсолютной и среднеквадратической, вычисленных в миллиметрах.

Таблица 3. Коэффициент сжатия при различных масштабных коэффициентах

| Набор данных | s=0.1 | s=0.01 | s=0.001 | s=0.0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RoomScan | 12.10:1 | 11.60:1 | 9.70:1 | 7.50:1 |
| Facade | 12.03:1 | 11.59:1 | 9.44:1 | 7.28:1 |
| Sculpture | 11.58:1 | 11.20:1 | 9.08:1 | 6.87:1 |
| Furniture | 12.06:1 | 11.94:1 | 10.27:1 | 7.89:1 |
| в среднем | 11.94:1 | 11.56:1 | 9.62:1 | 7.39:1 |

Таблица 4. Показатели ошибки при различных масштабных коэффициентах

| Набор данных | s=0.1 |  | s=0.01 |  | s=0.001 |  | s=0.0001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAE | RMSE | MAE | RMSE | MAE | RMSE | MAE | RMSE |
| RoomScan | 47.54 | 49.53 | 4.80 | 5.00 | 0.480 | 0.50 | 0.048 | 0.050 |
| Facade | 49.31 | 51.15 | 4.80 | 5.00 | 0.480 | 0.50 | 0.048 | 0.050 |
| Sculpture | 49.33 | 51.17 | 4.81 | 5.00 | 0.480 | 0.50 | 0.048 | 0.050 |
| Furniture | 42.56 | 45.14 | 4.70 | 4.99 | 0.481 | 0.50 | 0.048 | 0.050 |
| в среднем | 47.17 | 49.25 | 4.80 | 5.2 | 0.480 | 0.50 | 0.048 | 0.050 |

Результаты, представленные в таблице 4, наглядно демонстрируют ожидаемую обратную зависимость между величиной коэффициента квантования и величиной среднеквадратической ошибки: при уменьшении величины коэффициента квантования s с 0.1 до 0.0001, RMSE снижается с 51.5 мм до 0.052 мм. Необходимо отметить, что средняя ошибка RMSE по всем наборам данных, полученная при s=0.001, хорошо согласуется с теоретически ожидаемой ошибкой RMSE (см. Таблицу 1). Такое соответствие подтверждает корректность модели контролируемого квантования и ее предсказуемость на практике. Значение масштабного коэффициента s=0.001 для рассмотренных наборов данных можно считать оптимальным, и впоследствии считать это значение значением «по умолчанию».

Анализ полученных результатов также выявил различия в величине абсолютной ошибки между наборами данных. Например, для коэффициента квантования s=0.001 наибольшую среднеквадратическую ошибку (RMSE=0.59 мм) показал набор данных Facade, наименьшую (RMSE=0.45 мм) – набор данных Sculpture. Такое различие объясняется различной геометрической сложностью объектов. Фасад здания, очевидно, содержит больше протяженных плоских поверхностей, где ошибка квантования может накапливаться вдоль одной оси. Скульптура же, обладая поверхностью сложной криволинейной формы, приводит к более случайному распределению ошибок квантования в пространстве, что, согласно статистике, снижает среднеквадратическое отклонение. Такая взаимосвязь между структурой облака точек и эффективностью метода является важным аспектом для прогнозирования его производительности.

В таблице 5 представлена информация о производительности обсуждаемого метода для каждого набора данных, а именно – время сжатия и распаковки данных, а также скорость этих процессов, указанная как число обработанных точек в секунду.

Таблица 5. Показатели производительности

| Набор данных | Время сжатия, с | Скорость сжатия, точек/с | Время распаковки, с | Скорость распаковки, точек/с | Число точек в облаке данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RoomScan | 3.53797 | 132 900 | 7.12027 | 66 000 | 470 212 |
| Facade | 1.66451 | 169 100 | 4.24594 | 66 300 | 281 424 |
| Sculpture | 1.68575 | 135 400 | 4.73823 | 48 200 | 228 207 |
| Furniture | 1.88674 | 160 300 | 4.40067 | 68 700 | 302 414 |
| в среднем | 2.19 | 149 425 | 5.13 | 62 300 | 60 675 |

Сравнение результатов с существующими методами

Для объективной оценки эффективности описанного метода проведено его сравнение с альтернативными способами уменьшения размера данных: ZIP-архивацией и преобразованием в формат LAZ с потерями (lossy) и без потерь (lossless). Сжатие ZIP выполнено стандартным архиватором gzip из пакета MATLAB, конвертация в формат LAZ произведена с помощью утилиты laszip из пакета LAStools [12]. Усредненные показатели эффективности применения этих методов сжатия ко всем описанным выше наборам данных приведены в таблице 6.

Таблица 6. Сравнение с другими форматами

| Метод | Коэффициент сжатия | RMSE, мм | Скорость сжатия, точек/с | Скорость распаковки, точек/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZIP .PTS | 3.25:1 | 0 | 68 000 | 218 000 |
| .LAZ lossless | 11.76:1 | 0 | 1 590 000 | 2 050 000 |
| .LAZ lossy | 11.76:1 | 0 | 4 330 000 | 3 320 000 |
| .PTC (s=0.001, без сжатия RGB) | 9.62:1 | 0.52 | 146 000 | 62 000 |
| .PTC (s=0.001, со сжатия RGB) | 10.13:1 | 0.50 | 82 000 | 22 000 |

Как видно из таблицы 6, предлагаемый формат .PTC по степени сжатия уступает лишь формату LAZ с потерями, превосходя его в то же время по величине среднеквадратичной ошибки – 0.52 мм против 1.25 мм (см.также рис. 3). Скорость сжатия для формата .PTC является наилучшей среди рассмотренных методов. Это делает метод PTC предпочтительным в задачах, требующих высокой точности.

Рисунок 3. Сравнение степени сжатия и среднеквадратичной ошибки

Предложенный метод сжатия, основанный на управляемом квантовании координат, дельта-кодировании и энтропийном кодировании Хаффмана, продемонстрировал следующие результаты: для рассмотренных наборов данных для оптимального масштабного коэффициента s=0.001 средний коэффициент сжатия достигает 9.62:1 при средних показателях RMSE=0.50 мм и MAE=0.48 мм. Скорость сжатия в среднем составляет 150 000 точек в секунду, а скорость распаковки – 62 000 точек в секунду, что позволяет использовать метод в задачах, чувствительных ко времени обработки.

Заключение

В настоящей работе предложен и экспериментально апробирован метод сжатия облаков точек, адаптированный к специфике данных мобильных LiDAR-сенсоров (в частности, iPhone и iPad) и обеспечивающий предсказуемый баланс между степенью сжатия и точностью; представлена разработанная спецификация нового бинарного формата .PTC (Point Cloud Compressed) с расширяемым текстовым заголовком, гарантирующая самодокументированность файла, контроль целостности и возможность независимого декодирования. Также в рамках данной работы подготовлена открытая эталонная реализация метода в среде MATLAB, которая может быть использована научным сообществом как для верификации, так и для воспроизведения результатов.

К преимуществам предложенного метода относятся:

- высокая эффективность сжатия, превосходящая универсальное ZIP-архивирование и сопоставимая со специализированным форматом LAZ;

- контролируемая точность восстановления геометрии, определяемая единственным параметром;

- простота программной реализации, не требующая сторонних библиотек и легко переносимая на мобильные платформы;

- возможность обратной конвертации в текстовый формат .PTS без потери информации о цвете.

Ограничения метода связаны прежде всего с наличием контролируемых потерь на этапе квантования, а также с зависимостью эффективности дельта-кодирования от пространственной когерентности данных: на сильно зашумленных, разреженных или неупорядоченных облаках точек разности координат между соседними точками могут иметь высокую дисперсию, что снижает степень сжатия.

Метод .PTC ориентирован на массового пользователя и позволяет существенно сократить объем данных при сохранении точности, достаточной для архитектурного проектирования, строительного надзора, сохранения культурного наследия и интерьерного моделирования. Он может применяться для обмена данными через Интернет и для обработки в реальном времени на мобильных устройствах с ограниченными вычислительными ресурсами. Предлагаемое решение может ликвидировать пробел между «сырыми» текстовыми данными .PTS, генерируемыми мобильными приложениями, и профессиональными конвейерами обработки 3D-данных.

. Полный исходный код реализованного метода сжатия и распаковки, включая все вспомогательные скрипты для MATLAB и Python, доступен в открытом репозитории GitHub по адресу: https://github.com/hoangnguyen244-aerastro/LiDAR-pts-ptc.

Список литературы

- Apple Inc. (2023). "Working with Depth Data". Apple Developer Documentation.

- Wang, X., et al. “EVALUATION OF IPAD PRO 2020 LIDAR FOR ESTIMATING TREE DIAMETERS IN URBAN FOREST.” ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, VIII-4W1-2021, Sept. 2021, pp. 105–10. DOI:10.5194/isprs-annals-VIII-4-W1-2021-105-2021.

- Abdelwahab M. M., El-Deeb W. S., Youssif Aliaa. A. A. LIDAR Data Compression Challenges and Difficulties // 2019 5th International Conference on Frontiers of Signal Processing (ICFSP). : IEEE, 2019. pp. 111-116.

- Du R., Lee H. J. A novel compression algorithm for LiDAR data // 2012 5th International Congress on Image and Signal Processing. : IEEE, 2012. pp. 987-991.

- ISO/IEC 23090-9:2023 – Geometry-based Point Cloud Compression (G-PCC).

- Schwarz, S., Preda, M., Baroncini, V., Budagavi, M., Cesar, P., Chou, P. A., ... & Flynn, D. (2019). Emerging MPEG Standards for Point Cloud Compression. IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, 9(1), 133-148.

- Im B., Baek N., Lee J. An Efficient Implementation of LiDAR Data and its Geometric Representation Extraction // 2016 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS). : IEEE, 2016. p.p. 1-4.

- Merry, B., Marais, P., & Gain, J. (2006). "Compression of dense and regular point clouds." Proceedings of the 4th International Conference on Computer Graphics, Virtual Reality, Visualisation and Interaction in Africa.

- Zhou, Q., Liu, S., & Kuo, C.-C. J. (2023). gpcgc: a green point cloud geometry coding method. http://arxiv.org/abs/2302.06062.

- Li Y. и др. Innovative Methodology of On-Line Point Cloud Data Compression for Free-Form Surface Scanning Measurement // Applied Sciences. 2018. Т. vol. 8. № no. 12. С. p.p. 2556.

- Zhao H. и др. A Quality Metric for 3D LiDAR Point Cloud based on Vision Tasks // 2020 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB). : IEEE, 2020. С. p.p. 1-5.

- LAStools - rapidlasso. https://rapidlasso.com/lastools/

References